NOUS Overleveringsdokument v1.9

Dato: 27. april 2026

Forfatter: Dan + Claude (assistance)

Forrige version: v1.8 (26. april 2026, sen aften)

Sessioner foldet ind: 5d (systemd service deployment)

# 1. Formål

v1.9 erstatter v1.8 fordi voice_assistant.py nu er deployet som persistent systemd service (nous-voice-assistant.service) der auto-starter ved boot. Det betyder at NOUS er gået fra demo-status (kræver manuel terminal-start) til fast inventar (always-on uden brugerintervention).

Det er en signifikant milepæl: NOUS er nu reelt et lokalt-hostet, dansktalende, always-on stemmeassistent-system der overlever reboots, kører i baggrunden, og responderer på "Hey Jarvis" når som helst Pi 5 er tændt. Wake-word detection, Whisper STT, Qwen3-4B med tools, og Piper TTS arbejder sammen end-to-end.

Ud over systemd-integrationen retter v1.9 et IP-dokumentationsmismatch: Pi 5 kører på 192.168.1.87 (ikke .150 som v1.7/v1.8 angav). Den faktiske DHCP-reservation i hovedrouteren peger på .87 og er stabil over reboots.

# 2. Hardware-arkitektur

## 2.1 Aktive enheder

| Enhed | Rolle | IP | Specs |
| --- | --- | --- | --- |
| Pi 5 16GB (Nous-Pi) | Sluse, RAG, TTS, proxy, ingest, wake-word, voice-orchestration | 192.168.1.87 (rettet) | 16GB RAM, ARM Cortex-A76 |
| Jetson Orin Nano 8GB | LLM-inference, STT | 192.168.1.100 | 8GB shared, 1024 CUDA, JetPack R36.5.0 |
| ReSpeaker XVF3800 4-Mic | Mikrofon-array (verificeret) | USB Pi 5 (hw:2,0) | card 2 device 0, 2 channels |
| Speaker | Lyd ud | 3.5mm/USB Pi 5 | via sox + ALSA 48kHz stereo |
| Seagate 1TB HDD | Backup-disk | USB 3 Pi 5 | /mnt/backup-primary |
| Gigabit switch | Pi 5 ↔ Jetson | LAN | Dedikeret med uplink |

## 2.2 Air-gap konfiguration

Jetson Orin Nano er konfigureret uden default route. Curl mod eksterne URL'er timer ud. Jetson kan kun nå Pi 5 via LAN. Pi 5 fungerer som sluse til internet via nous-proxy.

## 2.3 Forventet hardware-opgradering

Jetson Orin NX 16GB anmodet via buddy. Når den ankommer: Nano demoteres til lyd-pipeline, NX overtager primær LLM samt eventuelt whisper-large-v3 for forbedret dansk transkription.

# 3. Netværk

Hovedrouter: 192.168.1.0/24. DHCP-reservationer:

- Pi 5: 192.168.1.87 (eth0, statisk reserveret i hovedrouter, verificeret stabil over reboots)

- Jetson: 192.168.1.100 (eth0, statisk reserveret, fungerer korrekt)

Pi 5 og Jetson er på dedikeret gigabit switch med uplink til hovedrouter. SSH-adgang fra ThinkCentre til både Pi 5 og Jetson.

VIGTIGT: v1.7 og v1.8 dokumenterede fejlagtigt Pi 5 på .150. Den faktiske og stabile IP er .87. v1.9 retter dette.

# 4. Services på Pi 5

## 4.1 nous-voice-assistant.service (NY i v1.9)

Persistent systemd service der kører voice_assistant.py kontinuerligt. Auto-starter ved boot. Restart on failure efter 5 sek. Verificeret end-to-end virker:

- Wake-word detection ("hey_jarvis", scores konsistent 0.66-0.97)

- Spawn af voice_chat.py som subprocess

- Whisper STT på dansk via Jetson

- Qwen3-4B LLM med native tool-calling

- Piper TTS streaming via sox + ALSA

- Cooldown og retur til wake-word listening

Service-fil: /etc/systemd/system/nous-voice-assistant.service. Status: enabled (auto-start ved boot).

### Fuld service-fil indhold

[Unit]

Description=NOUS Voice Assistant (wake-word watchdog)

Documentation=file:///srv/nous/docs/NOUS_v1.9_Status.md

After=network-online.target sound.target nous-proxy.service

Wants=network-online.target nous-proxy.service

Requires=sound.target

[Service]

Type=simple

User=nous

Group=nous

SupplementaryGroups=audio input plugdev

WorkingDirectory=/srv/nous/scripts

Environment=PYTHONUNBUFFERED=1

Environment=HOME=/home/nous

Environment=PATH=/srv/nous/pipeline/.venv/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin

ExecStart=/srv/nous/pipeline/.venv/bin/python3 /srv/nous/scripts/voice_assistant.py

Restart=on-failure

RestartSec=5

TimeoutStopSec=10

StandardOutput=journal

StandardError=journal

# Security hardening

NoNewPrivileges=true

ProtectSystem=full

ProtectHome=read-only

PrivateTmp=true

[Install]

WantedBy=multi-user.target

### Designvalg og rationale

- Group=nous + SupplementaryGroups=audio input plugdev: Eksplicit hardware-permissions for ALSA og USB-devices.

- Restart=on-failure (ikke always): Hvis scriptet exit'er rent, restartes ikke. Forhindrer crash-loops.

- Environment=PATH med venv først: Kritisk - uden dette finder service ikke 'piper' og 'sox'. Bug der blev fixet i deploy-sessionen.

- Environment=HOME=/home/nous: openWakeWord cacher modeller i ~/.local/share/openwakeword/.

- Requires=sound.target: Hvis lyd-system er nede, start ikke.

- ProtectHome=read-only og PrivateTmp=true: Mild security hardening uden at bryde funktionalitet.

### Operationelle kommandoer

# Status

sudo systemctl status nous-voice-assistant.service

# Live logs

journalctl -u nous-voice-assistant.service -f

# Stop / start / restart

sudo systemctl stop nous-voice-assistant.service

sudo systemctl start nous-voice-assistant.service

sudo systemctl restart nous-voice-assistant.service

## 4.2 voice_assistant.py (uændret fra v1.8)

Wake-word watchdog. Kontinuerlig openWakeWord-detection. Ved detection: stream.close(), 0.8s ALSA release, Piper "Ja?" ack, voice_chat.py spawnes som subprocess.

Konstanter: SAMPLE_RATE 16000, CHUNK_SIZE 1280 (80ms @ 16kHz), THRESHOLD 0.5, DEVICE_RELEASE_WAIT 0.8, COOLDOWN_SEC 2.0, SESSION_TIMEOUT 60.

## 4.3 voice_chat.py (uændret fra v1.8)

One-shot voice session. Eksplicit XVF3800 case-insensitive matching, Whisper temperature=0.0, minimal prompt, LLM SYSTEM-prompt med STT-fejl-mønstre, bruger-context ("Brugeren hedder Dan").

## 4.4 nous-proxy (uændret)

Port 8090, /health /time /weather /search /fetch. ALLOWED_CLIENTS=192.168.1.100.

## 4.5 SearXNG (uændret)

Docker container nous-searxng. Localhost:8080 intern.

## 4.6 Backup-pipeline (uændret)

Daglig 03:00 cron. GPG til danbc@protonmail.com. Target /mnt/backup-primary.

# 5. Services på Jetson (uændret fra v1.8)

## 5.1 whisper-server (port 8080)

ggml-medium.bin (1.5GB). CUDA aktiv. --language da. RAM ~1.3GB.

## 5.2 llama-server (port 8081)

Qwen3-4B-Instruct-2507-Q4_K_M.gguf. CUDA 100% offload. Context 4096. Native tool-calling.

## 5.3 Headless mode

multi-user.target. Frigør ~1.5GB RAM.

# 6. Voice-pipeline

## 6.1 Komplet flow

ReSpeaker XVF3800 (Pi 5 hw:2,0)

↓

openWakeWord (hey_jarvis, threshold 0.5)

↓ [WAKE detected]

Stream close + 0.8s release wait

↓

Piper TTS "Ja?" (akustisk ack)

↓

voice_chat.py subprocess spawned

↓

Silero VAD (threshold 0.4, pre-roll 16 frames)

↓

Whisper STT (Jetson:8080, language=da, temp=0.0)

↓

llama-server (Jetson:8081, Qwen3-4B + tools + fuzzy SYSTEM)

↓

nous-proxy (Pi 5:8090, tool execution)

↓

Tekst-rensning

↓

Piper TTS streaming (da.onnx)

↓

sox + ALSA 48kHz stereo → speaker

↓

Subprocess afsluttes → cooldown 2.0s → ny stream

↓

Tilbage til wake-word listening

## 6.2 Performance benchmarks

| Trin | Tid |
| --- | --- |
| Service init (openWakeWord load) | ~2 sek |
| VAD detection start | < 100ms |
| Whisper-medium transkription | 1-2 sek for 5 sek audio |
| LLM tænkning + tool-call | 3-8 sek |
| TTS streaming start | ~2 sek efter LLM-svar |
| End-to-end voice query | 10-15 sek |
| Wake-word til "Ja?"-start | ~3 sek |

# 7. Tool-calling (uændret fra v1.8)

llama-server udstiller /v1/chat/completions med tools-parameter. Qwen3-4B native via Jinja chat-template.

Tools:

- get_time: aktuel dato/tid Danmark

- get_weather(location): vejr dansk by

- search_web(query): SearXNG-søgning

# 8. Privacy Guard og scopes (uændret)

Implementering i /srv/nous/pipeline/privacy_guard.py og /srv/nous/scripts/promote.py. Kendte regex-issues for DK_PHONE og DK_ADDRESS er P1.

# 9. Software-stack versioner (uændret)

## 9.1 Pi 5

Raspberry Pi OS Debian, kernel 6.12.75. Python 3.13 i /srv/nous/pipeline/.venv.

Pakker: fastapi, uvicorn, httpx, silero-vad 6.2.1, torch 2.11.0+cpu, sounddevice, piper, openwakeword 0.4.0.

## 9.2 Jetson

Ubuntu 22.04 LTS, JetPack R36.5.0. CUDA 12.6. whisper.cpp + llama.cpp bygget fra source 26. april med GGML_CUDA=1.

# 10. Hvad virker (verificeret end-to-end 27. april)

- Hardware-installation, air-gap, dedikeret switch

- GPG-backup setup på Seagate 1TB

- Whisper-medium STT på dansk

- llama-server med Qwen3-4B native tool-calling

- nous-proxy med 5 endpoints

- Voice-pipeline: mikrofon → VAD → STT → LLM+tools → TTS → speaker

- Streaming TTS med pre-buffer

- Tekst-rensning før TTS

- VAD pre-roll fanger starten af sætninger

- Headless mode på Jetson

- ReSpeaker XVF3800 explicit case-insensitive matching

- openWakeWord wake-word detection

- voice_assistant.py som watchdog der spawner voice_chat.py

- ALSA device release timing (close + 0.8s)

- LLM fuzzy-match SYSTEM-prompt for STT-fejl-tolerance

- Bruger-context "Dan" i LLM

- nous-voice-assistant.service som persistent systemd service (NYT i v1.9)

- Auto-start ved boot enabled (NYT i v1.9)

- PATH-environment med venv-bin for piper/sox-adgang (NYT i v1.9)

- HOME-environment for openWakeWord cache-adgang (NYT i v1.9)

- Restart on-failure med 5s delay (NYT i v1.9)

- Pi 5 statisk IP 192.168.1.87 verificeret (NYT i v1.9, korrektion fra v1.7/v1.8)

# 11. Kendte begrænsninger og mitigationer

## 11.1 Whisper-medium på dansk samtaletale

Dokumenteret WER 12-18%. Observerede fejlmønstre:

| Sagt | Whisper transkriberede | Diagnose |
| --- | --- | --- |
| sig noget sjovt | Si' noget job | Korte vokaler + sjældne ord |
| fortæl noget om Dan | Fortæl noget om Danmark | Frequency bias |
| fortæl noget om mig | Jeg vil fortælle | Hard ASR-fejl |
| sig noget sjovt | Se no other shot | Engelsk fallback |
| hvad er klokken | Hvad er klapen | Korte ord svage (NYT obs) |
| hvad laver du | Hvad laver du | Korrekt |

## 11.2 Mitigationer aktive

- LLM fuzzy-match SYSTEM-prompt

- Bruger-context "Brugeren hedder Dan"

- Whisper temperature=0.0

## 11.3 Hvad mitigationerne ikke kan løse

Hard ASR-fejl hvor Whisper hører helt forkert og resultatet er meningsfuldt på dansk. Kræver bedre STT-model. Whisper-large-v3 venter på Jetson NX 16GB.

## 11.4 Mikrofon-afstand

Wake-word detection fungerer godt på 1-2m afstand (scores 0.66-0.97). VAD i voice_chat har dog brug for tydeligere tale ved 1.5m+ afstand. Bruger må til tider tale tættere på mikrofonen for konsistent detection. ReSpeaker XVF3800 firmware-gain-tuning kan undersøges efter NX-ankomst.

# 12. Hvad mangler

## 12.1 P0 - Næste session

- Streaming under LLM-generation (token-by-token til TTS for kortere perceived latency)

- Konsolidering af voice_assistant.py og voice_chat.py til én proces

- VAD-tærskel justering for bedre detection ved længere afstand

## 12.2 P1 - Snart

- Multi-model arkitektur (Base + Legacy + Legal modes)

- Tidszone-support i /time endpoint

- v1.6 → v1.9 reconciliation af scope-rules

- Arducam IMX519 (kabel ankommet 27. april)

- Fix DK_PHONE og DK_ADDRESS regex

## 12.3 P2 - Hardware-afhængigt

- NVMe-flytning af /srv/nous fra SD-kort

- Jetson NX 16GB ankomst

- Whisper-large-v3 deployment når NX kommer

- Multilingual-e5-large embeddings

- XTTS-v2 voice-cloning

## 12.4 P3 - Fremtid

- Custom "Hey NOUS" wake-word træning

- Legacy Engine med menneskelig verifikation

- 3-node pilot (bror + barndomsven) WireGuard

- Fine-tuning Legacy-model på SOUL.md

- ACE refleksions-loop

- Claude Code review

# 13. Genskabelses-procedure

## 13.1 Hvis Pi 5 dør

- Frisk Raspberry Pi OS på nyt SD-kort

- Statisk IP 192.168.1.87 (DHCP-reservation i hovedrouter)

- Restore GPG nøgle fra ThinkCentre eller paperkey

- Mount Seagate 1TB → /mnt/backup-primary

- Restore Qdrant fra GPG-backup

- Geninstaller services (se §4)

- Re-deploy /srv/nous/ fra git eller backup

- pip install openwakeword - henter pre-trænede modeller automatisk

- Genoprett systemd service (se fuld service-fil i §4.1)

- sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now nous-voice-assistant.service

## 13.2 Hvis Jetson dør

- Genflash JetPack R36.5.0

- Build whisper.cpp og llama.cpp med GGML_CUDA=1

- Kopier modeller (medium.bin, Qwen3-4B GGUF)

- Geninstaller services (se §5)

- set-default multi-user.target for headless

## 13.3 Modeller (kan re-downloades)

- ggml-medium.bin: huggingface.co/ggerganov/whisper.cpp

- Qwen3-4B-Instruct-2507-Q4_K_M.gguf: huggingface.co/unsloth

- Piper da.onnx: lokalt på backup-disk

- openWakeWord: auto-download til ~/.local/share/openwakeword/

# 14. Kreditering

Hovedkomponenter:

- Whisper (OpenAI / ggerganov whisper.cpp) - MIT

- llama.cpp (ggerganov) - MIT

- Piper TTS (Rhasspy) - MIT

- Qwen3 (Alibaba) - Apache 2.0

- Unsloth GGUF-quantization - MIT

- SearXNG - AGPL-3.0

- Qdrant - Apache 2.0

- FastAPI - MIT

- Silero VAD - MIT

- openWakeWord (David Scripka) - Apache 2.0

- Inspiration: jetson-orin-kian (aschweig) - MIT

# 15. Designprincipper bevaret fra v1.6

- Lokalt-først: ingen cloud-AI for personlige data

- Privacy by default: scope-baseret data-håndtering

- Air-gap: Jetson uden internet, Pi 5 sluse

- Open source: alle MIT/Apache/AGPL

- Familie-fokus: NOUS skal kunne overleve Dan (Legacy Engine)

# 16. Beslutninger truffet i deploy-sessionen

- Systemd service-arkitektur: voice_assistant.py kører som persistent service (Type=simple), ikke som user-service. Auto-start ved boot uden bruger-login.

- PATH-environment kritisk: Uden venv-bin i PATH finder service ikke piper/sox. Subprocess-kald fra Python finder ikke binærer i venv automatisk.

- Restart=on-failure foretrukket over always: Ren exit (Ctrl-C i debug eller normal shutdown) skal IKKE trigger restart. Forhindrer tight-loops.

- Security hardening implementeret mildt: ProtectSystem=full, ProtectHome=read-only, PrivateTmp=true, NoNewPrivileges=true. Stærkere isolation som ProtectKernelTunables og IPAddressDeny ville bryde audio og netværk.

- Pi 5 IP rettet i dokumentation: .87 (faktisk og stabil) ikke .150 (tidligere fejlnoteret).

- Voice-pipeline forbliver subprocess-baseret: Konsolidering til single-process udskudt til P0 næste session.

# 17. Bilag: ReSpeaker XVF3800-specifikationer (uændret)

Verificeret konfiguration på Pi 5:

| Felt | Værdi |
| --- | --- |
| sounddevice navn | reSpeaker XVF3800 4-Mic Array: USB Audio (hw:2,0) |
| ALSA card | 2 |
| ALSA device | 0 |
| max_input_channels | 2 (ch 0 = DSP mono, ch 1 = AEC ref) |
| default_samplerate | 48000 Hz |
| asound.conf default | respeaker_out (dmix på hw:2,0) |
| asound.conf ctl default | type hw, card 2 |

Detection-matcher i begge scripts:

if 'xvf3800' in d['name'].lower() or 'respeaker' in d['name'].lower()

# 18. Bilag: Systemd troubleshooting (NYT i v1.9)

Almindelige fejl og fix dokumenteret fra deploy-sessionen:

### Fejl: FileNotFoundError: 'piper'

Symptom: Service kører, wake-word detekteres, men subprocess-kald til piper fejler. Voice_chat session viser rc=1.

Årsag: Service kører uden venv aktiv. PATH inkluderer ikke /srv/nous/pipeline/.venv/bin.

Fix: Tilføj Environment=PATH=... linje med venv først (se §4.1).

### Fejl: ALSA device busy / Invalid number of channels

Symptom: voice_chat fejler ved Stream open. PaErrorCode -9998.

Årsag: voice_assistant holdt ALSA-handle ved kun stream.stop() i stedet for stream.close().

Fix: Implementeret i v1.8. stream.close() + del stream + 0.8s wait før subprocess.

### Fejl: openWakeWord finder ikke modeller

Symptom: ImportError eller "could not load wakeword model".

Årsag: HOME ikke sat korrekt; openWakeWord cacher modeller i ~/.local/share/openwakeword/.

Fix: Environment=HOME=/home/nous i service-fil.

### Fejl: Permission denied på /dev/snd

Symptom: ALSA fejler at åbne device.

Årsag: Service-bruger ikke i 'audio' gruppe.

Fix: SupplementaryGroups=audio input plugdev.

### Debug-kommandoer

# Vis fuld service-config

sudo systemctl cat nous-voice-assistant.service

# Vis service environment

sudo systemctl show nous-voice-assistant.service -p Environment

# Live logs siden boot

journalctl -u nous-voice-assistant.service -b

# Test som service-bruger

sudo -u nous bash -c 'echo test | piper --model /srv/nous/models/tts/da.onnx --output_raw | sox -t raw -r 22050 -e signed-integer -b 16 -c 1 - -r 48000 -c 2 -t alsa default'

# Check fildscriptors / mikrofon-låsning

fuser /dev/snd/*

# Find zombier

pgrep -af voice_assistant